Kümblustünni paigaldusjuhend

- Sobiva asukoha valik:

  - Tugev ja tasane pind – kümblustünn tuleb paigaldada tugevdatud pinnale, mis suudab taluda tünni täismahus kaalu (vesi + kasutajad).

  - Loodis asetus – kümblustünn peab olema täiesti loodis, et tagada ühtlane veetase ja korrektne veeringlus

  - Veekaugus – kui kümblustünn asub veekogu lähedal, peab see olema paigaldatud piisavale kõrgusele, et vältida üleujutuse või muda sattumist tünni.

  - Välisahjuga kümblustünni puhul peavad ahi ja tünn olema samal tasapinnal, et tagada veeringluse toimimine ja vältida võimalikke veetaseme erinevusi. Samuti peab olema Ahju aluspind loodis.

- Aluspinna ettevalmistamine:

  - Soovitatavad aluspinnad: killustik, betoonplaat, puitterrass või siledaks tihendatud pinnas.

  - Drenaažisüsteem: soovitatav on paigaldada äravoolusüsteem, mis juhib vee ohutult eemale.

- Ohutus:

  - Jälgige, et kümblustünn oleks paigaldatud stabiilselt ning selle ümbruses poleks takistusi, mis võivad põhjustada libisemist või kukkumist.

Välisahjuga kümblustünni paigaldus

- Ahju ja tünni ühendamine:

  - Ühendage ahju veetorud kaasasolevate klambritega ning ärge kasutage abivahendina või tihendina süttivaid materjale.

  - Torud peavad olema veidi kaldu, et tagada sujuv veeringlus ahju ja tünni vahel.

  - Kontrollige kõiki ühenduskohti, et vältida lekkeid.

- Ahju paigutus ja ohutus:

  - Ahi peab asetsema täpselt samal tasapinnal kümblustünniga, et tagada veeringluse korrektne toimimine. Kui ahi on tünnist kõrgemal või madalamal, võib see takistada vee vaba liikumist ja vähendada kütmise efektiivsust.

  - Asetage ahi mittepõlevale alusele (nt kiviplaadid, betoon, tihendatud liiv, kruus).

Siseahjuga kümblustünni paigaldus

- Tünni loodimine ja tasakaal:

  - Siseahjuga kümblustünn peab olema absoluutselt loodis, kuna ahju veeringlus sõltub vee loomulikust tsirkulatsioonist. Kui tünn on viltu, võib vesi ringelda ebaühtlaselt, põhjustades ülekuumenemist või halba küttevõimekust.

  - Kontrollige loodimist enne täitmist ja esmakordset kasutamist ning samuti peale esimest täitmist ja kütmist.

- Vee äravool ja külmumiskaitse:

  - Veenduge, et vee äravool on korralikult suletud kütmise ajal ja täielikult avatud tühjendamisel

  - Talvel jälgige, et ahju ei jääks vett, kuna külmumine võib kahjustada ahju ja torustikku.

Kasutuseelne kontroll

✔ Kontrollige, et kümblustünn ei lekiks. Enne kütmist täitke tünn veega ja jälgige, kas kuskil esineb lekkeid.
✔ Testige ahju veeringlust. Enne täiskoormusel kütmist tehke väike test, et veenduda, et vesi tsirkuleerib korralikult.
✔ Veenduge, et kõik ühendused on kindlalt kinnitatud.

Nende juhiste järgimine tagab kümblustünni pikaealisuse ja ohutu kasutamise.